模拟地震的电液伺服抗震试验系统装置采购项目

（比选项目编号： 2018-07）

比

选

文

件

比选人：  四川省建筑科学研究院

二○一八年九月

目  录

第一章 比选申请人须知前附表	- 1 -

第二章 比选申请人须知	- 4 -

一、总则	- 4 -

二、比选文件	- 5 -

三、比选申请文件的编制	- 6 -

四、比选申请文件的提交	- 7 -

五、开选	- 8 -

六、评选	- 9 -

七、评审评选标准及评审办法	- 9 -

八、合同的授予	- 11 -

第三章 供货要求	- 13 -

一、比选技术要求	- 13 -

二、使用、培训及售后要求	- 15 -

三、交货时间及地点	- 15 -

第四章 比选申请文件格式	- 16 -

一、比选申请文件内容	- 16 -

二、比选申请文件格式	- 16 -

# 第一章 比选申请人须知前附表

| 项号 | 条 款 |  | 内容规定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 比选人 | 名称 | 四川省建筑科学研究院 |
|  |  | 地址 | 成都市金牛区一环路北三段55号 |
|  |  | 联系人 | 陈世林 |
|  |  | 联系方式 | 15196617398 522765883@qq.com |
| 2 | 比选项目 | 项目名称 | 模拟地震的电液伺服抗震试验系统装置采购项目 |
|  |  | 项目地点 | 成都市金牛区一环路北三段55号 |
|  |  | 比选范围 | 系统装置的试验能力、技术参数、性能、精度、售后等 |
| 3 | 比选申请人的资质条件、能力、信誉 | 资质要求 | 无 |
|  |  | 财务要求 | 2017年的财务审计报告或财务报表 |
|  |  | 业绩要求 | 1项相似项目业绩合同及现场照片 |
|  |  | 信誉要求 | （1）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （2）2017-2018年未发生诉讼及仲裁败诉情况。 |
| 4 | 以联合体参选 |  | 不接受 |
| 5 | 分包 |  | 不允许 |
| 6 | 实质性要求和条件 |  | 详见第三章 供货要求 |
| 7 | 最高投标限价 |  | 97万元 |
| 8 | 比选报价的相关要求 |  | （1）比选报价采用总价包干方式，报价应包含本项目所购系统装置的的包装、运输、安装、调试、技术培训，及一年的保修所发生的费用； （2）报价为含税价； （3）免费提供的项目，应先填写该项目的实际价格，并注明免费，此项不计入总报价； （4）比选报价为各分项报价金额之和，比选报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正比选报价；如分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。 |
| 9 | 比选有效期 |  | 比选截止之日起30日（日历天数）内有效。 |
| 10 | 比选申请文件份数 | 正本份数 | 一份 |
|  |  | 副本份数 | 一份 |
|  |  | 电子文件 | 一份 |
| 11 | 比选申请文件的密封 |  | 比选申请文件应密封包装，并在封套的封口处加盖单位公章或由比选申请人的法定代表人或其授权的代理人签字 |
| 12 | 封套上应载明的信息 |  | 比选人： 项目名称： 比选项目编号： （项目名称）比选申请文件 在 年 月 日 时前不得开启 |
| 13 | 评审要求 |  | 比选申请人通过邮寄形式将比选申请文件寄至比选人，由评审小组进行审核及评审 |
| 14 | 评审小组 |  | 由比选人自行组建，小组成员为5人及以上单数 |
| 15 | 中标候选人数量 |  | 1-3名 |
| 16 | 评审方法 |  | 综合评分法，满分100分 |
| 17 | 比选工作安排 | 比选报名 | 报名形式：通过邮箱形式参与比选报名 截止时间：2018年9月20日14:00 报名资料：单位介绍信（盖公章）、营业执照复印件（盖公章）并说明报名参与项目、联系人、联系方式 |
|  |  | 比选申请文件递交截止时间及开选 | 时间： 2018年9月25日 下午14时00分 地点：成都市金牛区一环路北三段55号科技楼三楼会议室 |
|  |  | 比选答疑 | 比选申请人应在比选文件递交截止日2天前，以书面形式（加盖公章）向比选人提出需要答疑的问题。 联系人：葛庆子 联系电话：18302848868 |
| 18 | 其他要求 | 质保期、售后及发票 | （1）质保期：所购仪器质保期为一年，保修期内上门维修免收维修费和元器件费，并提供终身维修服务。 （2）发票开具：要求提供税率16%的增值税专用发票。 （3）提供售后服务联系电话及联系人，一旦发生质量问题，投标人提供1小时内响应用户投诉，4小时为用户提供解决方案，24小时内到达用户现场，排除故障。 （4）提供保修期外零配件优惠供应方案。 |

# 第二章 比选申请人须知

## 一、总则

### 1、说明

本项目的比选人为四川省建筑科学研究院，比选人组建评选小组负责评选工作。

### 2、比选内容

本项目比选内容为模拟地震的电液伺服抗震试验系统装置的试验能力、技术参数、性能、精度、售后等。

### 3、合格的比选申请人

3.1 所提供系统装置的试验能力、技术参数、性能、精度等满足建筑调适要求，符合、承认并承诺履行本文件各项规定的国内法人均可参加比选。

3.2 遵守有关的国家法律、法规和条例，具备《中华人民共和国采购法》和本文件中规定的条件：

1）具有独立承担民事责任的能力；

2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

3.2 比选申请人必须是参加比选、签订合同的供应商。

### 4、踏勘现场

4.1 比选申请人可自行对仪器所使用的工程现场及其周围环境进行考察，以便获取有关编制比选文件和签订合同所涉及现场的资料，比选人不对未参加现场踏勘产生的后果负责。

### 5、比选费用

5.1 比选申请人承担其编制比选文件及递交所涉及的一切费用。无论比选结果如何，比选人对上述费用不负任何责任。

5.2 无论比选结果如何，比选申请人的比选申请文件均不退回。

5.3 比选人不对未中选人作任何解释。

## 二、比选文件

### 6、比选文件的组成

6.1 本比选文件共分为四部分，其内容如下：

第一章 比选申请人须知前附表

第二章 比选申请人须知

第三章 比选技术要求

第四章 比选申请文件格式

### 7、比选文件的澄清和修改

7.1 除6.1条列明的内容外，比选人在比选申请文件提交截止日期前任何时候，比选人无论出于何种原因，均可用补充文件的形式对比选文件进行澄清和修改。该澄清和修改作为比选文件的组成部分对比选人及所有比选申请人具有约束力。比选申请人在收到该澄清文件后应于当日内，以书面形式给予确认，逾期不确认视为认同。

7.2 比选文件及补充文件前后有矛盾的，以时间在后的为准。

7.3 比选申请人收到比选文件时，应认真审阅，如发现任何页数的遗缺、任何数字或词汇模糊不清、任何词义含混或意义不清，应在比选文件递交截止日2天前通知比选人补全或澄清，在规定时间以后提出的澄清要求将不予受理。如比选申请人未按上述规定提出要求而造成不良后果，如比选申请文件不符合规定被视为不合格的比选申请文件时，比选人不承担责任。

7.4 任何要求对比选文件提出澄清的比选申请人，应以书面形式提出。比选人对收到的任何澄清要求，将以书面形式（或发传真）给比选申请人，若以传真发出的，比选申请人应立即书面回函通知比选人，确认已收到该文件。

7.5 本比选文件由四川省建筑科学研究院负责解释。

## 三、比选申请文件的编制

### 8、比选语言及计量单位

8.1 比选文件以及比选人与比选申请人就有关投标的所有来往函电均应使用中文简体字。

8.2 比选申请人所提供的技术文件和资料，包括图纸中的说明，应使用中文简体字。

8.3 除比选文件的技术规格中另有规定外，比选申请文件中所使用的计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

8.4 原版为外文的证书类文件，以及由外国人做出的本人签名、外国公司的名称或外国印章等可以是外文，但比选人可以要求比选申请人提供翻译文件，必要时可以要求提供附有公证书的翻译文件。

8.5 对违反上述规定情形的，比选人有权要求比选申请人限期修改，或视其为未实质性响应比选要求并取消其参选资格。

### 9、比选申请文件的组成

9.1 比选申请文件一式两份，“正本”一份，“副本”一份，另需电子文档一份（刻录成光盘）。

9.2 比选申请文件主要内容见第四章《比选申请文件格式》。

### 10、比选申请文件格式

比选申请文件至少应包括本须知第9条的全部内容，且须按所列顺序装订成册，未按要求装订成册而散装递交的，视为未响应本项目比选要求。如比选人有提供格式文件的需采用固定格式（表格可以按同样格式扩展）。

### 11、比选申请报价

11.1 本次比选报价采用总价包干方式，因此比选申请人的报价应包含本项目所购系统装置的的包装、运输、安装、调试、技术培训，及一年的保修所发生的费用，报价为含税价。

11.2 比选人的比选报价应是比选文件所确定的比选范围内全部仪器的价格体现。

11.3 比选价格应是比选申请人完成项目所有工作的费用。

11.4比选申请人免费提供的项目，应先填写该项目的实际价格，并注明免费。此项不计入总报价。

11.5 比选报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正投标报价；如分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。

### 12、比选货币

本项目比选报价采用的币种为人民币。

### 13、比选有效期

比选文件在本须知规定的比选截止之日起30日内有效，比选申请文件有效期比本须知规定的有效期短的比选申请将被拒绝。

### 14、比选申请文件的份数和签署

14.1 比选申请人应准备两份比选申请文件：一份正本和一份副本，在每一份比选申请文件上要明确注明“正本”或“副本”字样，一旦正本和副本有差异，以正本为准。另需电子文档一份。

14.2 比选申请文件正本和副本须用A4幅面的纸张打印，并按比选文件的规定由比选申请人法定代表人或经正式授权的比选代理人签字。比选申请人如由授权人签字须随比选申请文件递交法定人代表人授权书。

14.3 除比选申请人对错处作必要修改外，比选申请文件中不许有加行、涂抹或改写。若有修改须由签署比选申请文件人签字。

14.4不接受电话、传真及电子邮件形式的比选申请文件。

## 四、比选申请文件的提交

### 15、比选申请文件的密封

15.1 比选申请人应将比选文件正本和副本一起密封送达，在密封处加盖比选申请人公章，并注明“请勿在（填开选日期）之前启封”。

15.2 在比选申请文件密封袋上均应标注：

比选人:

项目名称:

比选项目编号：

比选申请文件

比选申请人：

15.3 如果未按上述规定进行密封，比选申请人的比选申请文件将不被接受。

### 16、比选申请文件的递交和截止时间

16.1 比选申请文件递交的截止时间见本须知前附表规定。

16.2 比选人可按照本须知的规定以补充通知的方式，酌情延长递交比选文件的截止时间。在此情况下，比选申请人的所有权利和义务以及比选申请人受制约的截止时间，均以延长后新的比选截止时间为准。

16.3 到比选截止时间止，比选人收到的比选申请文件少于3个的，比选人将依法重新组织比选。

16.4 比选人将拒绝接受任何晚于递交比选申请文件截止时间递交的比选申请文件。

## 五、开选

### 17、开选

17.1未按规定提交的比选申请文件将不予开封，作为无效比选申请文件。

17.2由比选人组织开选，由比选单位检查比选申请文件密封情况，经确认密封完好后，拆封并开始评选。

### 18、比选申请文件的有效性

18.1 比选申请文件出现下列情形之一的，应当作为无效比选申请文件，不得进入评选：

1）未按照比选文件的要求予以密封的。

2）比选申请文件要求盖鲜章，比选申请文件未按比选文件规定加盖比选申请人公章及由法人代表人或授权代理人签字或盖章的，由授权代理人签字或盖章、但授权代理人没有有效的委托书的。

3）比选申请文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的。

## 六、评选

### 19、评选小组与评选

19.1 评选小组由比选人自行组建，负责进行评选活动。

19.2 整个评选过程采用保密方式进行。

### 20、评选过程的保密

20.1 开选后，直至授予中选人合同为止，凡属于对比选申请文件的审查、澄清、评价和比较有关的资料以及中选候选人的推荐情况，与评选有关的其他任何情况均严格保密。

20.2 在比选申请文件的评审和比较、中选候选人推荐以及授予合同的过程中，比选申请人向比选人和评选小组施加影响的任何行为，都将会导致其比选被拒绝。

20.3中选人确定后，比选人不对未中选人就评选过程以及未能中选原因做出任何解释。未中选人不得向评选小组组成人员或其它有关人员询问评选过程的情况和索取资料。

### 21、比选申请文件的澄清

21.1 为了有助于比选申请文件的审查、评价和比较，评选小组有权要求比选申请人对比选申请文件中含义不明确的内容等做出澄清。澄清问题的答复作为比选申请文件的组成部分。

### 22、比选申请文件的初步评审

22.1 初评主要为比选申请文件的符合性评审，只有通过符合性评审的比选申请文件，才能进入下一阶段的评审。

## 七、评审评选标准及评审办法

### 23、本项目采用综合评估法进行评审

评审分为符合性审查、详细评审两部分。只有通过符合性审查的比选申请人才能进入详细评审。

本项目评审以百分制计分，评审人员对各项目逐项评定计分，满分100分。评审工作由比选人依法组建的评审小组组织进行。本次评审小组成员人数由5人及以上单数组成。

根据评审小组的评审结果，按综合得分由高至低的前一至三名比选人为中选候选人。最终中选人由比选人确定。

### 24、符合性审查标准及详细评审标准

符合性审查标准

| 序号 | 审查内容 | 审查情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 比选申请文件的密封及封套上载明的信息符合要求 |  |
| 2 | 比选申请文件的份数满足要求 |  |
| 3 | 比选申请文件盖章、签字及授权书合法有效 |  |
| 4 | 营业执照合法有效 |  |
| 5 | 满足比选报价的相关要求 |  |
| 6 | 提供了2017年的财务审计报告或财务报表 |  |
| 7 | 企业纳税及社保缴纳合法有效 |  |
| 8 | 2017-2018年未发生诉讼及仲裁败诉情况 |  |
| 9 | 比选申请人不存在联合体参选及分包情况 |  |
| 10 | 满足第三章“一、比选技术要求” |  |
| 11 | 提供了符合要求的业绩证明文件 |  |
| 结论 |  |  |

注：①审查情况打“√”表示满足标准，“×”表示不满足标准，结论即“通过”和“不通过”；

②审查情况有任意一个“×”，结论即为“不通过”。

详细评审标准

| 类别 | 标准 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务部分 （20分） | 根据企业注册资金、资质信誉、知名度，技术力量，经营状况等进行对比评分，满分3分。 | 0-3 |  |
|  | 确保供货的措施与方案：综合比较投标供应商供货期，按时间长短排序得分（须提供保证措施），满分3分。 | 0-3 |  |
|  | 标书制作是否规范，提供资料是否齐全，文字是否清晰，描述是否准确。分三个等级：优得3分，良得2分，一般得0-1分。 | 0-3 |  |
|  | 投标人通过国际、国内的权威机构关于质量管理IOS、环境管理、职业健康安全管理体系认证、产品制造商拥有高新技术企业证书等认证并获得相关证书，附相关证书复印件每项得1分，最高得3分。 | 0-3 |  |
|  | 每提供一份投标单位自2015年1月1日至今的用于土木工程结构试验加载的类似业绩（合同金额不得低于50万人民币）一份得2分，最多得8分。提供合同复印件，原件备查。 备注：投标人必须在投标文件中提供每一个完工项目的合同和中标通知书并加盖投标人公章，没有或无法评定不得分。 | 0-8 |  |
| 技术部分 （50分） | 完全满足招标文件技术指标的计0分，技术条款每正偏离一项加2分，满分10分。 | 0-10 |  |
|  | 对投标人提供的整体解决方案进行综合评估，满分30分。分为三个评价等级： a.提供最大限度满足采购人需求、有利于长远发展，解决方案合理高效，易于统一管理维护，能更好的支持采购人，得20-30分； b. 解决方案基本合理，基本满足采购人需要，得10-20分； c.解决方案存在一定瑕疵，但仍能基本满足需要，得0-10分。 | 0-30 |  |
|  | 根据投标人在质量保证、生产运输、技术支持及培训等方面的情况进行综合比较，优秀的得8-10分；良好的得5-7分； 一般的得0-4分。 | 0-10 |  |
| 比选报价 （30分） | 以满足比选人需求且非恶性竞争价格中的最低报价为评审基准价，得30分；其他参选公司的价格按照下列公式计算:报价得分=30×(评审基准价／最终报价)； 若出现恶性报价公司，由评审小组商定处理。 | 0-30 |  |

## 八、合同的授予

#### 25、合同授予标准

25.1本项目将授予能够最大限度满足比选文件中规定的各项综合评价标准的比选申请人。

#### 26、比选人接受和拒绝任何或所有比选的权利

26.1 比选人在授予比选申请人合同时保留调整部分合同项目的权力。

26.2 比选人不保证最低报价的比选申请人获得合同。

26.3 比选人对未获得合同的比选申请人，将不做任何解释。

#### 27、合同协议书的签订

27.1 比选人在确定中选人后15个工作日内，将按照比选文件和中选人的比选申请文件签订采购合同。

27.2 中选人如不按本须知第27.1条的规定与比选人签订同，则比选人将有充分的理由废除授标，中选人须给比选人造成的损失予以赔偿，同时依法承担相应的法律责任。

# 第三章 供货要求

## 一、比选技术要求

（一）总体试验能力要求：

本套模拟地震的电液伺服抗震试验系统装置可进行常规土木工程构件（梁、柱、墙等）的静力试验和拟静力抗震试验，竖向压力加载能力要求为2000kN，水平向拉压加载能力要求为1000kN，水平向反力由抗震实验室原有反力墙提供。本套设备还需满足进行金属屈服型阻尼器试验的需求。

（二）组合式加载框架要求：

1、最大试验空间（长宽高）：4500mm×2000mm×4000mm

2、单榀垂向加载框架最大承载试验力：1000kN，且要求不利工作状态下最大挠度小于构件总长的1/1000，并提供有限元分析报告。

3、双榀组合式加载框架最大垂向承载试验力：2000kN且要求不利工作状态下最大挠度小于构件总长的1/1000，并提供有限元分析报告。

4、配备梁、柱、墙式构件加载所需的试验辅具，提供相应的配置清单。以上各类构件在进行拟静力试验过程中，在水平力拉压作用下，竖向作用力应能始终保持作用方向和大小不变。应提供能够将水平向作动器与我院现有反力墙可靠连接的辅具。

5、配备软钢阻尼器加载试验辅具，提供相应的配置清单。在进行软钢阻尼器试验时，应有措施能保证其加载作用力始终保持水平方向，提供详细的软钢阻尼器方案三维图。

6、提供加载框架三维视图。

7、提供组合式加载框架试验空间调整步骤视频方案，以视频截图为证。

8、结构件焊接完成后需进行退火去应力处理。

（三）水平向电液伺服作动器要求：

1、使用进口密封件，既可以垂直使用，也可以水平使用。作动器应包括作动器本体、可拆卸前后高精度球铰、内置式磁致伸缩位移传感器、轮辐式高精度负荷传感器和相应的连接件。

2、最大试验推力：1500kN；最大试验拉力：1000kN。

3、试验力测量范围与精度：4%--100%FS，示值的±1%。

4、作动器行程：±250mm。

5、作动器位移分辨率：0.001mm。

6、位移测量精度：0.1%FS。

7、采用美国进口MOOG 伺服阀。

（四）垂向电液伺服作动器要求：

1、使用进口密封件，可以垂直使用。作动器应包括作动器本体、前球铰后法兰连接、内置式磁致伸缩位移传感器、轮辐式高精度负荷传感器和相应的连接件。

2、具备最大试验推力：2000kN；最大试验拉力：50kN。

3、试验力测量范围与精度：4%--100%FS，示值的±1%。

  4、作动器行程：±150mm。

5、作动器位移分辨率：0.001mm。

6、位移测量精度：0.1%FS。

7、采用美国进口MOOG 伺服阀。

（五）电液伺服油源要求：

1、采用低噪音高压齿轮泵，配有高压滤油器、安全阀和电磁溢流阀，保证液压系统安全工作，额定流量20L/min。

2、带有4根长度为6米的与作动器连接的高压软管，作动器带有进口自密封快换接头。

3、配备风冷系统，作动器可同时带载连续工作大于8小时。

4、配备一套单输入四输出的静态分油器。

（六）多通道静态控制器要求：

1、配置多通道高精度数字式控制器一套，控制器采用工控计算机直接插卡式控制器，不得采用上下位微机控制器，防止因通讯连接不可靠引起的作动器失控损坏试样而导致危险。

2、提供电液伺服加载系统配套计算机控制软件，可实现二个作动器的力、位移电液伺服闭环控制协调加载。

3、系统在全程闭环控制状态下，应具备力控、位移控制等多种控制功能，并且在试验过程中应能够实现所有控制方式以及控制速率的任意无冲击平滑切换。

4、控制系统的主要参数（荷载、位移等）应能通过模拟输出（±8V）或数字输出等形式将系统信号传输给外部数据采集系统，实现控制系统与外部数据采集系统进行同步采集的功能要求。

5、作动器和通道之间具有良好的互换性，且后期添加作动器时，可以与现有通道连接，提供详细的解决方案。

## 二、使用、培训及售后要求

1、免费送货上门，免费安装、免费调试，免费提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能

2、质保期：所购仪器质保期为一年，保修期内上门维修免收维修费和元器件费，并提供终身维修服务。

3、提供售后服务联系电话及联系人，一旦发生质量问题，投标人提供1小时内响应用户投诉，4小时为用户提供解决方案，24小时内到达用户现场，排除故障。

4、提供保修期外零配件优惠供应方案。

5、发票开具：要求提供税率16%的增值税专用发票。

## 三、交货时间及地点

1、交货期：自签订合同之日起100个工作日必须到货，并全部安装调试合格完毕；

2、交货地点：采购人指定地点。

# 第四章 比选申请文件格式

比选申请文件包括但不限于以下组成内容，请按顺序制作并编写页码，相关文件原件备查。本章有提供格式文件的请按格式要求提交。

## 一、比选申请文件内容

比选申请文件目录

- 报价函（见文件格式一）

- 分项报价表（见文件格式二）

- 商务和技术偏差表（见文件格式三）

- 企业资格审查文件（包括但不限于以下资料）

  - 法定代表人身份证明书（见文件格式四）

  - 法定代表人授权委托书（见文件格式五）

  - 比选函及承诺书（见文件格式六）

  - 营业执照

  - 2017年财务审计报告或财务报表

  - 纳税证明

  - 社保缴纳证明

  - 2017-2018年发生的诉讼及仲裁情况

- 2015年以来公司的类似设备销售业绩

- 质保期、售后服务计划

- 其他资料

## 二、比选申请文件格式

详见第17页至第22页。

文件格式一：

报价函

致：四川省建筑科学研究院

我方根据本项目的实际，仔细研究了比选文件须知、比选技术要求等所有相关内容，我方对此次  （项目名称）   的比选总报价为       人民币元（其中，增值税税率为       ），将按合同约定完成相关工作，质保期限：     年。我方报价包含本项目所购各仪器的供货、运输、安装、调试、技术培训及保修所发生的所有费用的含税价格。我方将遵循本项目比选文件的要求，完成规定所需完成的所有内容，并对结果负责。

比选申请人（公章）：

法定代表人或委托代理人（签字）：

日期：

文件格式二：

分项报价表

单位：人民币元

| 序号 | 分项名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注（厂牌、型号） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| 合计报价 |  |  |  |  |  |  |

注：针对各单个仪器、对应软件、服务等进行分项报价。

比选申请人（公章）：

法定代表人或委托代理人（签字）：

日期：

文件格式三：

商务和技术偏差表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标文件响应情况 | 偏差说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

投标人保证：除商务和技术偏差表列出的偏差外，投标人响应招标文件的全部要求。

比选申请人（公章）：

法定代表人或委托代理人（签字）：

日期：

文件格式四：

法定代表人身份证明书

单位名称：（比选申请人全称）

单位性质：

地址：

成立时间：   年  月  日

经营期限：

姓名：       性别：      年龄：       职务：

系（比选申请人全称）的法定代表人。

特此证明。

比选申请人（盖公章）：（比选申请人全称）

日期：     年     月     日

文件格式五：

法定代表人授权委托书

致：四川省建筑科学研究院

本人（姓名）系（比选申请人全称）的法定代表人，现授权委托（被委托人姓名、职务）为我公司代理人，以本公司的名义参加（项目名称）的比选活动。代理人在比选活动过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，均为代表本公司的行为，与本人的行为具有同等的法律效力。本公司将承担代理人行为的一切法律责任和后果。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人： （签字）性别：        年龄：

身份证号码：

比选申请人：（盖章）

法定代表人：（签章）

授权委托日期：    年   月   日

附：法定代表人和委托代理人身份证复印件。

文件格式六：

比选函及承诺书

致：四川省建筑科学研究院

按照贵方《  （项目名称）  比选文件》的要求，本文件签署人         （姓名）  受正式委托，兹以我方的名义并代表      （比选申请人的名称）  递交下列文件的一份正本、一份副本、电子文件一份。

本文件签署人特以本函在此申明并同意：

（1）我方已详细阅读和审查了全部比选文件，包括修改文件（如有）以及全部参考资料和有关附件，对比选文件的条款和内容没有异议并接受。

（2）我方已仔细研究了本项目比选文件的比选须知、合同条款、售后服务等需完成的所有相关内容，并遵循上述比选文件的要求，完成须完成内容，并对结果负责。

（3）我方同意在比选截止日期后，在比选有效期内撤回比选或我方在收到中选通知书后，由于自身原因未能在约定的时间内与比选人进行合同谈判，中选资格将被取消。

（4）本报价有效期为从规定的递交比选文件截止日起30个日内有效。

（5）我方同意提供比选人可能要求的与比选有关的任何其他资料或数据。

（6）我方将按比选文件的规定履行合同责任和义务，并对提交材料中所有陈述和申明的真实、准确、可靠性负责。若比选人发现我方提交资料中有与事实不符情况，有权拒绝我们的比选。若在中选后，比选人发现我单位所递交比选文件与事实不符，有欺诈中选嫌疑，则我单位将承担一切法律责任和后果。

比选申请人（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字）：

日期：